КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
щитовых деталей модульной программы “Классика”

ШК-С (шкаф со стеклом)

	№
	Наименование
	Количество
	Размер

	1
	Стенка боковая
	2
	2064х420

	2
	Крышка
	1
	800х442

	3
	Основание
	1
	800х442

	4
	Стенка горизонтальная
	1
	768х420

	5
	Полка
	1
	764х410

	6
	Полка стеклянная
	3
	765х410

	7
	Створка стеклянная
	2
	1402х396

	8
	Створка
	2
	650х396

	9
	Стенка задняя ЛДВП
	5
	418х795

	10
	Профиль соединительный
	4
	765х20

	11
	Зеркало
	2
	1398х383


КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

фурнитуры модульной программы “Классика”

ШК-С (шкаф со стеклом)

	№
	Наименование
	Количество

	1
	Евровинт
	12(+6 еврозаглушек*+ключ)

	2
	Шкант
	12

	3
	Полкодержатель
	4

	4
	Полкодержатель с силиконом 
	22

	5
	Опора
	4(+16 шурупов 4х16)

	6
	Петля 4х шарнирная
	8(+32 шурупа 4х16)

	7
	Ручка
	4(+8 шурупов 4х30)

	8
	Гвозди
	70

	9
	Стяжка секционная
	2

	10
	Паспорт
	1


* Еврозаглушка ставится только на видимые отверстия
СХЕМА СБОРКИ

[image: image1.wmf]
_1652877595.bin

