Изготовитель: ООО "Дмитровский мебельный комбинат

Адрес: Россия, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Бирлово поле, д. 18

Код 662                        Модель «Эмма»

«Эмма» диван-кровать с механизмом трансформации «книжка».

Каркас. Выполнен с использованием древесины хвойных пород, ЛДСП, ДВПО, ХДФ, ДСП, фанеры. Объем бельевого ящика 0,18 м3. Допустимая эксплуатационная нагрузка 11 кг.

Опоры дивана выполнены из массива натурального дерева с лакокрасочным покрытием.

Наполнение. Спальное место сформировано с применением независимых пружинных блоков.

Декоративный чехол. Многослойный, состоит из 3-х слоев: верхний – декоративный облицовочный материал, средний – Hollcon 200, нижний – спанбонд. Все слои простегиваются одновременно, образую рельефный рисунок.

Механизм трансформации. «Книжка». Диван с механизмом трансформации «Книжка» довольно прост в использовании и позволяет располагать спальное место вдоль стены.

Сборка дивана

- Для сборки дивана выбирайте ровный участок пола! При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации дивана, перекосы формы изделия.

- Проводите сборку дивана вдвоём. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!

- Для сборки изделия необходимо ключ гаечный S13:

Схема сборки

- Проверить комплектацию:

Декоративная опора – 4 шт.

Опора цокольная – 1 шт.

Болт М8х90 шестигр. – 4 шт.

Шайба 8 – 4 шт.

Прокладка фетровая d20 – 5 шт.

Саморез 4_20 – 4 шт.

- Установить опоры деревянные (4 шт.) и пластиковую (1 шт.) в отверстия снизу короба.

- Установить подлокотники на диван при помощи болтов М8х90 шестигр. – 4 шт. через шайбы – 4 шт.

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |