Изготовитель: ООО "Дмитровский мебельный комбинат

Адрес: Россия, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Бирлово поле, д. 18

Код 631                       Диван-кровать «Авиньон»

Код 631_1

Габаритные размеры:

Каркас. Выполнен с использованием древесины хвойных пород, ЛДСП, ДВПО, ХДФ, ДСП, фанеры. Объем бельевого ящика 0,25 м3. Допустимая эксплуатационная нагрузка 12кг.

Опоры дивана выполнены из металла.

Наполнение. Спальное место сформировано с применением независимых пружинных блоков. Наполнитель декоративных подушек – смесь 75/25 (синтепух / крошка ППУ).

Декоративный чехол. Выполнен из современных мебельных тканей.

Механизм трансформации. «Книжка». Диван с механизмом трансформации «Книжка» довольно прост в использовании и позволяет располагать спальное место вдоль стены.

Порядок трансформации механизма «Книжка»

Схема сборки

- Проверить комплектацию:

- Декоративная опора – 4 шт.

- Опора цокольная H_150мм – 3 шт.

- Болт  8_ 90 ш ПР. – 4 шт.

- Шайба 8 – 4 шт.

- Прокладка фетровая d30– 3 шт.

- Саморез 5_30 с прес. шайбой– 8 шт.

- Саморез 4_20 – 12 шт.

- прикрутить подлокотники к дивану при помощи болтов (Болт  8_90 ш ПР) – 4 шт. через шайбы 8 – 4 шт.

- разложить диван в положение кровать

- перевернуть его вверх дном

- прикрутить декоративные опоры по углам подлокотников при помощи и саморезов (Саморез 5_30 ) – 8 шт. Предварительно выкрутить дополнительные 8 саморезов из основания подлокотников.

- прикрутить пластиковые опоры (Опора цокольная H_150мм ) – 3 шт. на короб дивана по разметке при помощи саморезов (Саморез 4_20) – 12 шт., приклеить на низ фетровые прокладки (Прокладка фетровая d30) – 3 шт.